电动镜头通信协议

此通信协议适用于本公司生产的所有类型电动镜头，包括超声波电动镜头、条形磁栅电动镜头、圆形磁栅电动镜头三种电动镜头；

超声波电动镜头：使用超声波马达驱动，圆形齿轮直接驱动镜片移动变倍；

条形磁栅电动镜头：使用无刷直流马达驱动，马达带动曲线槽转动，镜片固定件的插销插入曲线槽中，所以镜片随着曲线槽移动，镜片固定件上还安装条形磁栅，镜片移动也会带动磁栅移动，不同倍率对应不同的磁栅位置，可以通过读取磁栅的位置达到精准定位倍率；

圆形磁栅电动镜头：

- 串口设置

波特率：115200

数据位：8

停止位：1

校验位：无

流控制：无

- 协议格式

上位机发送指令

[工作模式]

通信协议格式：协议头[1] + 指令[1] + 参数[2] + 校验CRC16/MODBUS [2] = 总长度[6]

| 协议头 | 指令 | 参数 | 校验 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA5 | 0x01 | 保留字节 | CRC16 | 镜头回原点 |
|  | 0x02 | 保留字节 |  | 强制停止镜头转动 |
|  | 0x03 | 保留字节 |  | 获取堵转超过1s的计数 |
|  | 0x10 | 0xXXXX | CRC16 | 设置镜头倍率，7-45，实际倍率放大10倍 |
|  | 0x11 | 0xXXXX |  | 镜头倍率增加指定倍率，实际倍率放大10倍 |
|  | 0x12 | 0xXXXX |  | 镜头倍率减少指定倍率，实际倍率放大10倍 |
|  | 0x20 | 保留字节 | CRC16 | 向下位机请求镜头当前倍率 |
|  | 0x21 | 保留字节 |  | 向下位机请求镜头运行状态 |
|  | 0x22 | 保留字节 |  | 向下位机请求镜头运行速度 |
|  | 0x23 | 保留字节 |  | 向下位机请求镜头类型 |
|  | 0x24 | 保留字节 |  | 向下位机请求镜头倍率范围 |
|  | 0x25 | 保留字节 |  | 向下位机请求镜头固件版本信息 |
|  | 0x30 | 0xXXYY | CRC16 | 循环变倍 XX表示镜头倍率以0.1×XX为步距 YY表示停留时间0.1×YY秒 |
|  | 0x31 | 保留字节 |  | 停止循环 |
|  | 0x40 | 0xXXXX | CRC16 | 设置镜头运行速度 |
|  | 0x41 | 保留字节 |  | 镜头运行速度+50RPM |
|  | 0x42 | 保留字节 |  | 镜头运行速度-50RPM |
|  | 0x43 | 0xXXXX |  | 设置镜头运行最小速度 |
|  | 0x44 | 0xXXXX |  | 设置镜头运行最大速度 |
|  | 0x45 | 0xFAA5 |  | 超声波电机扫描 |
|  | 0x46 | 0xXXYY |  | 镜头大小齿轮齿数 XX表示大齿轮齿数 YY表示小齿轮齿数 |
|  | 0x47 | 0xXXXX |  | 打开[非零]/关闭[零] 串口调试功能 |
|  | 0x50 | 0xXXXX | CRC16 | 设置镜头运行速度 |
|  | 0x51 | 保留字节 |  | 镜头运行速度+1KHz |
|  | 0x52 | 保留字节 |  | 镜头运行速度-1KHz |
|  | 0x53 | 0xXXXX |  | 设置镜头运行最小速度 |
|  | 0x54 | 0xXXXX |  | 设置镜头运行最大速度 |
|  | 0x55 | 0xXXXX |  | 设置镜头运行加速度 |
|  | 0x60 | 0xXXXX | CRC16 | 设置镜头运行速度（PWM占空比，0-1000） |
|  | 0x61 | 保留字节 |  | 镜头运行速度+1 |
|  | 0x62 | 保留字节 |  | 镜头运行速度-1 |
|  | 0x63 | 0xXXXX |  | 设置镜头运行最小速度 |
|  | 0x64 | 0xXXXX |  | 设置镜头运行最大速度 |
|  | 0x65 | 保留字节 |  | 镜头自检 |
|  | 0xFA | 0xFAE5 | CRC16 | 切换到工厂模式 |

0x0x、0x1x、0x2x，0x3x组命令适用于所有类型电动镜头，命令公开；

0x4x组命令只用于超声波电动镜头，命令作为产品调试使用；

0x5x组命令只用于条形磁栅电动镜头，命令作为产品调试使用；

0x6x组命令只用于CMS16有刷直流电机镜头，命令作为产品调试使用；

[工厂模式]

通信协议格式：协议头[1] + 指令[1] + 参数[4] + 校验CRC16/MODBUS [2] = 总长度[8]

| 协议头 | 指令 | 参数 | 校验 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA5 | 0xF0 | 0xFAE5 00FA | CRC16 | 擦除所有保存的倍率数据 |
|  | 0xF1 | 倍率[2]:位置[2] |  | 设置镜头倍率及对应位置，镜头初始化时使用 |
|  | 0xFA | 0xFAE5 00FA |  | 切换到工作模式 |

0xF1：第一二个字节为镜头倍率，在实际倍率的基础上乘以10变成整数传输；

后面两个字节：

位置驱动方式：为镜头倍率对应位置，镜头位置有小数，需要乘以1000变成整数传输；比如镜头倍率为3.0x时，对应位置15.062，15.062×1000=15062(0x3AD6)。

角度驱动方式：为镜头倍率对应角度，镜头角度有小数，需要乘以100变成整数传输；比如镜头倍率为3.0时，对应角度207.5，207.5×100=20750(0x510E)。

下位机发送指令(可以是自动发送或者上位机请求后发送)

| 协议头 | 指令 | 参数 | 校验 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA5 | 0x01 | 0x000F | CRC16 | 找到原点 |
|  | 0x02 | 0x000A |  | 移动到位 |
|  | 0x03 | 0x000E |  | 镜头变倍中，请求无效 *1 |
|  | 0x04 | 0x000D |  | 超声波电机扫描完成 |
|  | 0x05 | 0xXXXX |  | 超声波电机最佳频点 |
|  | 0x06 | 0xXXXX |  | 超声波电机最佳频点对应速度 |
|  | 0x10 | 倍率 | CRC16 | 向上位机发送镜头当前倍率 |
|  | 0x11 | 状态 |  | 向上位机发送镜头运行状态 |
|  | 0x12 | 速度 |  | 向上位机发送镜头运行速度 |
|  | 0x13 | 类型 |  | 向上位机发送镜头类型 |
|  | 0x14 | 最小倍率 |  | 向上位机发送镜头最小倍率 |
|  | 0x15 | 最大倍率 |  | 向上位机发送镜头最大倍率 |
|  | 0x16 | 版本信息 |  | 向上位机发送镜头固件版本信息 |
|  | 0xE0 | 保留字节 | CRC16 | 命令参数错误 |
|  | 0xE1 | 保留字节 |  | 多次堵转，停止变倍 |
|  | 0xE2 | 保留字节 |  | 过流 |
|  | 0xE3 | 0xXXXX |  | 堵转超过1s的计数 |

保留字节：可以是任意值；

镜头倍率：倍率从0.7X到4.5X，倍率精度0.1x，通信时乘以10避免小数，所以通信时发送的倍率数值从7到45；

镜头状态：

0x0000：停止；		0x0001：运行；

0x0002：堵转；		0x0003：过流；

镜头速度：

超声波电机『默认速度200RPM，最小速度100RPM，最大速度600RPM』

无刷直流电机『默认速度15KHz，最小速度10KHz，最大速度30KHz』

有刷直流电机『默认速度28.1%，最小占空比4.7%，最大占空比28.1%』

镜头类型：

0x0001：超声波镜头，使用超声波电机驱动；

0x0002：条形磁栅镜头，使用无刷直流电机驱动；

0x0003：圆形磁栅镜头，使用无刷直流电机驱动；

0x0004：CMS16镜头，使用有刷直流电机驱动；

镜头使用指南：

- 连接控制接头(串口)到上位机，接入12V电源；

- 接通电源之后，镜头回自检并回到原点，此时镜头回转动，可以通过镜头是否转动判断镜头电源是否正常或者镜头是否工作正常。镜头回到原点之后上位机会收到A5 10 00 07 62 EF A5 01 00 0F 33 2C两条指令，说明镜头找到原点，当前倍率是0.7倍；

- 镜头工作正常之后，调用A5 23 00 00 D3 22指令获取镜头类型，镜头类型定义若上所叙。再调用A5 24 00 00 62 E3指令获取镜头倍率范围，上位机会收到A5 14 xx xx和A5 15 yy yy两条指令，xx对应最小倍率，yy对应最大倍率，倍率精度是0.1倍；

- 调用变倍指令执行变倍操作，镜头变倍完成之后会收到当前倍率的指令已经变倍移动到位指令，比如A5 10 00 23 62 F4 A5 02 00 0A 03 2F即是镜头变倍到3.5倍的位置之后收到的指令；

注意：

下位机收到上位机发送的指令，检验正确之后，会立即发送相同的指令给上位机，用作通信握手，否则通信有问题。

以下是一条完整的变倍指令打印记录，[17:39:06.876]发→◇是上位机发送变倍到4.5倍的指令，[17:39:06.876]收←◆是下位机收到变倍指令并且校验正确之后，上位机收到的通信握手指令，[17:39:08.573]收←◆是下位机变倍到4.5倍主动发送的倍率及到位指令。

[17:39:06.876]发→◇A5 10 00 2D E3 30

[17:39:06.876]收←◆A5 10 00 2D E3 30

[17:39:08.573]收←◆A5 10 00 2D E3 30 A5 02 00 0A 03 2F

*1 如果发送变倍指令之后，收到A5 03 00 0E 53 2C指令，说明镜头在变倍或者在回原点，发送的变倍指令被镜头忽略，需要等到镜头到位之后再发送变倍指令。如果后续收到的到位指令是A5 02 00 0A 03 2F，说明刚才镜头在变倍；如果收到的到位指令是A5 01 00 0F 33 2C，说明刚才镜头在回原点；

·

修改历史：

2026-03-26 V2.7

- 增加0x6x组命令，用于CMS16有刷直流电机镜头速度控制和自检；

2026-01-06 V2.6

- 修复强制停止出错的bug；

- 增加获取镜头固件版本的命令；

2025-07-03 v2.5

- 在超声波电动镜头中加入堵转超过1s的计数，出现此类情况时主动发送A5 E3指令，也可以通过A5 03 00 00指令获取此计数值；

2025-07-01 v2.4

- 增加镜头变倍无效指令的说明；

2024-09-10 V2.3

- 新增切换镜头到下一个倍率，用于支持第四种类型镜头；

- 新增获取存储的所有镜头倍率，适用于所有镜头，需要相应镜头固件添加相应的代码；

2023-05-06 V2.2

1、增加超声波镜头电机扫描完成之后最佳频点及对应的速度指令；

2022-04-25 V2.1

- 增加上位机读取镜头倍率范围指令；

2021-12-14

- 在工厂模式命令中加入擦除保存的倍率信息；

2021-10-26

- 增加镜头类型命令；

- 细化超声波电机扫描命令参数，防止误触发；

2021-09-29

- 统一三种电动镜头的协议；

- 把超声波电动镜头0x4x组命令加入到协议中；

2021-09-10

- 修改镜头精度，由原来的0.01x改到0.1x；

2021-07-13

- 把下位机发送的A5 E0 00 1E过流or过热命令改成堵转命令；

- 修改镜头精度，由原来的0.1x改到0.01x；

- 工厂模式设置镜头倍率与位置所占字节比由1：3调整为2：2；

- 把电机配置命令由0x40组改成0x50组，0x40组留给超声波电机配置使用；